Serie Vcolor 338

Vcolor 338 ist eine Produktreihe von Steuereinheiten mit

eleganten Design zur Bedienung von Elektroöfen „Topclass” mit

gemischtem Garvorgang für Gastronomie und Konditorei.

Die Geräte sind erhältlich in gesplitteter Ausführung und

integrierbar sowohl technisch als auch ästhetisch in die Einheit.

Die Bedienfl äche besteht aus einem grafi schen Farbbildsschirm

TFT mit ¼ VGA und garantiert einen Schutzgrad von IP65 für

eine bequeme Reinigung.

Die Steuereinheiten sind in der Lage, alle Funktionen der

modernsten Elektroöfen mit gemischtem Garvorgang für

Gastronomie und Konditorei zu steuern.

Die Einheiten verfügen über eine Uhr (für die wöchentliche

Programmierung des Einschaltens), die Regulierung von

Feuchtigkeit, Be- und Entlüftung, sowie über die Steuerung

von Garprogrammen, Energiesparfunktionen und eines USB- Anschlusses

zum Hoch- und Herunterladen von Daten.

Die Montage ist an der Rückseite mithilfe von Stiftschrauben

(ohne zusätzliche Stärke) oder hinter Abdeckung mithilfe von

selbstschneidenden Schrauben und Rahmen (wofür nur eine

geringe Tiefe benötigt wird) vorgesehen.

serie EVF 800

EVF Serie 800 ist eine Serie von Steuereinheiten mit elegantem

Design zur Bedienung von Schnellkühlgeräten.

Die Geräte sind erhältlich in gesplitteter Ausführung und

integrierbar sowohl technisch als auch ästhetisch in die Einheit. Die

Bedienfl äche besteht aus einem oder zwei überdurchschnittlich

großen Displays mit sechs bis zehn Tastenfehler und garantiert

einen Schutzgrad von IP65 für eine bequeme Reinigung.

Die Steuereinheiten sind in der Lage Kühl- / Konservierungsvorgänge

und Gefrier- / Konservierungsvorgänge sowohl über die

Temperatur als auch zeitlich sowie typengerecht als Hard oder

Soft zu steuern. Ein Test zur Kontrolle der richtigen Positionierung

der Nadelsonde (für einige Modelle mit Steuerung der Sonde

vom Typ „Multipoint”) gibt der Steuereinheit den zu startenden

Vorgang vor und erleichtert so den Gebrauch.

Einige Einheiten verfügen über die Möglichkeit die Intensität

des Kühlens über die Belüftung der Zelle zu steuern (über einen

analogen Ausgang vom Typ PWM für Geschwindigkeitsregler mit

Phasenanschnitt) sowie aus 9 Kühlprogrammen auszuwählen.

Alle Steuereinheiten verfügen über eine Uhr, um bis zu 9 HACCPAlarmmeldungen

speichern zu können. Mithilfe des Geräts

EVUSBREC01 zur Datenspeicherung können außerdem Daten der

Steuereinheit gespeichert und über USB heruntergeladen werden

(wie Konfi gurationsparameter, Programme und Informationen

zu HACCP-Alarmen).

Die Installation ist für die Rückseite mithilfe von Doppelklebeband

oder Stockschrauben vorgesehen. Nach Installation der Einheit

ist somit kein zusätzliche Stärke vorhanden.

Steuereinheiten für Schränke und

Zellen zur Unterbindung der Gärung

„Topclass” mit Sensortasten, als

gesplittete Ausführung oder in die

Einheit integrierbar

Serie EVFTFT 618

EVFTFT618 ist eine Produktreihe von Steuereinheiten mit

eleganten Design zur Bedienung von Schränke und Zellen zur

Unterbindung der Säuerung „Top Class”.

Die Geräte sind erhältlich in gesplitteter Ausführung und

integrierbar sowohl technisch als auch ästhetisch in die Einheit.

Die Bedienfläche besteht aus einem grafischen Farbbildschirm

TFT 320 x 240 Pixel mit elf Sensortasten und garantiert einen

Schutzgrad von IP65 für eine bequeme Reinigung.

Die Steuereinheiten können automatische und manuelle

Vorgänge zur Unterbindung der Säuerung zu steuern. Dabei

wird die Temperatur, die Feuchtigkeit und die Belüftung der

Zelle (über analogen Ausgang PWM für Geschwindigkeitsregler

mit Phasenanschnitt) für jede Phase des Vorgangs unabhängig

reguliert. Des weiteren stehen 20 Programme zur Unterbindung

der Säuerung zur Verfügung.

Verfügbar ist ein USB-Anschluss zum direkten Herunter und

Hochladen von Daten der Steuereinheit (wie

Konfigurationsparameter, Programme und Informationen zu

HACCP-Alarmen), wobei keine anderen Geräte eingesetzt werden

müssen.

Die Installation ist für die Rückseite mit Stockschrauben

vorgesehen. Nach Installation der Einheit ist somit kein

zusätzliche Stärke vorhanden.

Steuereinheiten für Schnellkühlgeräte

„Topclass” mit Sensortasten, als

gesplittete Ausführung oder in die

Einheit integrierbar

Serie EVFTFT 818

EVFTFT818 ist eine Produktreihe von Steuereinheiten mit eleganten Design zur Bedienung von Schnellkühlgeräten „Top Class”.

Die Geräte sind erhältlich in gesplitteter Ausführung und integrierbar sowohl technisch als auch ästhetisch in die Einheit.

Die Bedienfläche besteht aus einem grafischen Farbbildschirm

TFT 320 x 240 Pixel mit elf Sensortasten und garantiert einen

Schutzgrad von IP65 für eine bequeme Reinigung.

Die Steuereinheiten sind in der Lage Kühl- / Konservierungsvorgänge

und Gefrier- / Konservierungsvorgänge sowohl über die

Temperatur als auch zeitlich sowie typengerecht als Hard oder Soft zu steuern.

Ein Test zur Kontrolle der richtigen Positionierung der Nadelsonde (mit Steuerung der Sonde vom Typ „Multipoint”) gibt der Steuereinheit den zu startenden Vorgang vor und erleichtert so den Gebrauch.

Die Einheiten verfügen über die Möglichkeit die Intensität des Kühlens über die Belüftung der Zelle zu steuern (über einen analogen Ausgang vom Typ PWM für Geschwindigkeitsregler mit

Phasenanschnitt) sowie aus 99 Kühlprogrammen auszuwählen.

Darüber hinaus verfügen sie über einen USB-Anschluss, über den Daten der Steuereinheiten hoch- und heruntergeladen werden können (wie Konfigurationsparameter, Programme und

Informationen zu HACCP-Alarmen) ohne dabei andere Geräte einzusetzen.

Die Installation ist für die Rückseite mit Stockschrauben vorgesehen. Nach Installation der Einheit ist somit kein zusätzliche Stärke vorhanden.

Steuereinheit für Schnellkühlgeräte

in kompakter sowie gesplitteter

Ausführung und in Einheit integrierbar

Serie EVX 800

EVX Serie 800 ist eine Serie von Steuereinheiten zur Bedienung

von Schnellkühlgeräten.

Verfügbar sowohl in kompakter als auch gesplitteter und

horizontaler oder vertikaler Ausführung. Möglich ist die technisch

sowie ästhetisch Integration in die Einheit. Die Bedienfläche besteht aus einem überdurchschnittlich großen Display mit sechs oder acht Tastenfelder.

Die Steuereinheiten sind in der Lage Kühl- / Konservierungsvorgänge und Gefrier- / Konservierungsvorgänge sowohl über die Temperatur als auch zeitlich sowie typengerecht als Hard oder Soft zu steuern. Ein Test zur Kontrolle der richtigen Positionierung der Nadelsonde gibt der Steuereinheit den zu startenden Vorgang vor und erleichtert so den Gebrauch.

Einige Steuereinheiten verfügen über eine Uhr, um bis zu 9 HACCP-Alarmmeldungen speichern zu können. Mithilfe des Geräts EVUSBREC01 zur Datenspeicherung können außerdem Daten der Steuereinheit gespeichert und über USB heruntergeladen werden (wie Konfigurationsparameter und Informationen zu HACCP-Alarmen).

Angebracht wird die Einheit mithilfe von Stiftschrauben und Polyesterfronttafel, wodurch keine zusätzliche Stärke entsteht.

Steuereinheiten für Ausstellungskühlvitrinen

mit Sensortasten, in gesplittete

Ausführung oder in die Einheit integrierbar,

mit Energiesparfunktionen

Serie EVRSF 200

EVFSF Serie 200 ist eine Serie von Steuereinheiten mit elegantem

Design zur Bedienung von Ausstellungskühlvitrinen.

Die Geräte sind erhältlich in gesplitteter Ausführung und integrierbar sowohl technisch als auch ästhetisch in die Einheit. Die Bedienfläche besteht aus einem Display mit überdurchschnittlicher

Größe mit sechs Tastenfehler und garantiert einen Schutzgrad von IP65 für eine bequeme Reinigung.

Die Steuereinheiten verfügen über ein elektromagnetisches Relais mit R = 30 A bei 250 VAC für eine direkte Steuerung der Kompressoren mit hoher Leistung, wobei der Einsatz von Fernschaltern verhindert wird, sowie direkter Verbindung der Ladung.

Die Einheiten verfügen über eine Funktionsweise mithilfe niedrigem oder hohem Luftfeuchtigkeitsanteil, der anpassenden Regelung des Abtauens sowie über Energiesparfunktionen.

Die Montage ist an der Rückseite mithilfe von Doppelklebeband (ohne zusätzliche Stärke) oder hinter Abdeckung mithilfe von selbstschneidenden Schrauben und Rahmen (wofür nur eine geringe Tiefe benötigt wird) vorgesehen.

S t e u e r e i n h e i t e n   B a s i c   f ü r

Getränkekühlgeräte, Kühltische

und Kühltheken für Pizzerien mit

Energiesparprogrammen

serie

EVKB 60/70 - EVK green

EVKB und EVKG gehören zu einer Produktreihe von Steuereinheiten

Basic für Getränkekühlgeräte, Kühltische und Kühltheken in

Pizzerien.

Verfügbar in kompakter Ausführung mit den Standardmaßen 74 x

32 mm. Die Bedienfläche besteht aus einem kundenspezifischen

Display (mit Dezimalpunkt und Funktionsbildsymbolen) mit drei

Tastenfelder, das über einen Schutzgrad von IP65 eine bequeme

Reinigung garantiert.

Einige Steuereinheiten verfügen über ein elektromagnetisches

Relais mit R = 30 A bei 250 VAC für eine direkte Steuerung

der Kompressoren mit hoher Leistung, wobei der Einsatz von

Fernschaltern verhindert wird.

Die Serie 60/70 ist in der Lage, den Kompressor vor Schwankungen der

Netzspannung zu schützen, indem das Einschalten verhindert wird

(oder das Ausschalten veranlasst wird), wenn sich außerhalb eines bestimmten

zulässigen Bereiches befunden wird.

Gleichzeitig wird eine Kühlung der Räumlichkeiten (patentierte

Funktion) gewährleistet. Die Serie GREEN verfügt außerdem

über eine anpassende Regelung des Abtauens und über

Energiesparfunktionen.

Die Montage erfolgt hinter Abdeckung mit Schnappschellen.

Steuereinheit für Kühlzellen in Lokalen,

für Kühlvitrinen sowie für Kühltheken in

Eisdielen und Konditoreien, in kompakter

sowie gesplitteter Ausführung und mit

Energiesparfunktionen

Serie EVR 200

EVR Serie 200 ist eine Produktlinie von Steuereinheiten mit

eleganten Design zur Bedienung von Kühlzellen in Lokalen, für

Kühlvitrinen sowie für Kühltheken in Eisdielen und Konditoreien

Verfügbar in kompakter und gesplitteter Ausführung.

Die Bedienfläche besteht aus einem kundenspezifischen Display

von überdurchschnittlicher Größe (mit Dezimalpunkt und

Funktionsbildsymbolen) mit sechs Tastenfelder, das über einen

Schutzgrad von IP55 eine bequeme Reinigung garantiert.

Die Steuereinheiten verfügen über ein elektromagnetisches Relais

mit R = 16 A In-rusch bei 250 VAC oder R = 30 A bei 250 VAC

für eine direkte Steuerung der Kompressoren mit hoher Leistung,

wobei der Einsatz von Fernschaltern verhindert wird.

Einige Einheiten verfügen über eine Funktionsweise mithilfe

niedrigem oder hohem Luftfeuchtigkeitsanteil, der anpassenden

Regelung des Abtauens sowie über Energiesparfunktionen.

Andere sind darüber hinaus in der Lage, den Kompressor vor

Schwankungen der Netzspannung zu schützen, indem das

Einschalten verhindert wird (oder das Ausschalten veranlasst

wird), wenn sich außerhalb eines bestimmten zulässigen

Bereiches befunden wird. Gleichzeitig wird eine Kühlung der

Räumlichkeiten (patentierte Funktion) gewährleistet.

Die Montage ist hinter Abdeckung (von Vorderseite aus) mithilfe

von elastischen Halterungen vorgesehen, wofür nur eine geringe

Tiefe benötigt wird.

Antrieb für elektronischen bipolaren

Expansionsventile Stepper

Serie EVDRIVE03

EVDRIVE03 sind Antriebe zur Steuerung von elektronischen

bipolaren Expansionsventile des Typs Stepper.

Verfügbar in den Ausführungen eingebaut und bedeckt.

EVDRIVE03 ist in der Lage, die Überhitzung genau und beständig

zu regulieren, wobei die Leistung des Kühlkreislaufes optimiert wird.

Gesteuert werden können alle auf dem Markt erhältlichen Typen

von elektronischen bipolaren Ventilen.

Montage ist auf Führung nach DIN vorgesehen.

Über die Anschlüsse RS-485 MODBUS oder CAN, verfügbar je

nach Modell, kann der Anschluss an ein BMS-System erfolgen

oder auch die Integration eines Drivers in die Steuerlogik des

Kreislaufes, wobei die Gesamtleistung weiter erhöht werden kann.

Programmierbare Steuereinheiten

für Luftaufbereitungsanlagen mit

jahreszeitlich bedingter und jährlicher

Funktionsweise

serie

c-pro 3 hecto AHU

Programmierbare Steuereinheiten für Luftaufbereitungsanlagen

mit jahreszeitlich bedingter (Spiralsatz single) und jährlicher (zwei

oder drei Spiralsätze) Funktionsweise.

Verfügbar sind Modelle mit graphischem LCD-Display oder

bedeckt mit graphischem LCD-Display auf Fernsteuerung, auch

mit integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitsfühlern.

c-pro 3 hecto AHU steuert folgende Zusatzfunktionen:

Feuchtigkeit: Entfeuchtung im Sommerbetrieb und Befeuchtung

im Winterbetrieb

Wärmerückgewinnung: durch Querströmungen mit möglichem

Bypass-Schieber, wechselnd oder mit doppeltem Spiralsatz

Mischkammer: mit Ausgang 0-10 Volt für Modularschieber oder

ON-OFF für 3-Punkt-Schieber.

Die Einheiten verfügen über Anschlüsse vom Typ CAN und RS-

485 für MODBUS-Kommunikationsprotokoll.

Montage ist auf Führung nach DIN vorgesehen.

Programmierbare  reversible

Steuereinheiten für Wärmepumpe in

Wohngebäuden

serie

c-pro 3 micro HPRU

Programmierbare reversible Steuereinheiten für Wärmepumpe in

Wohngebäuden mit Steuerung eines Kompressors mit variabler

Geschwindigkeit und zusätzlich eines zweiten Kompressors

ON-OFF, mit integrierter Steuerung eines elektronischen

Expansionsventils sowie eines Warmwasserventils mit einzigem

oder auch speziellem Wärmetauschers.

Verfügbar sind Modelle mit graphischem LCD-Display oder

bedeckt mit graphischem LCD-Display auf Fernsteuerung.

c-pro 3 micro HPRU sieht die integrierte Steuerung eines

elektronischen unipolaren Expansionsventils Stepper über

einen integrierten Driver oder eines elektronischen bipolaren

Expansionsventils Stepper über einen speziellen Driver (EVDRIVE

03) vor, der mit der Steuereinheit über einen seriellen Anschluss

verbunden ist.

Die Einheiten verfügen über Anschlüsse vom Typ USB und RS-

485 für MODBUS-Kommunikationsprotokoll.

Montage ist auf Führung nach DIN vorgesehen.

Graphisches Farbdisplay TFT mit

Touchscreen und 320 x 240 Pixel als

Bedienschnittstelle der Steuereinheiten

EVCO

Serie Vcolor

Einfach in Wohn- und Geschäftsräume zu integrieren, sind diese

Geräte die ideale Lösung für Anzeigen mit Design aber geringen

Kosten.

An der Vorderseite des Bedienfelds kann ein Rahmen EVCO oder

der Serien „Living oder „Light” BTicino angebracht werden.

Das Bedienfeld verfügt über einen Alarm-Buzzer, eine Uhr, einen

Anschluss vom Typ CAN und einen Modbus RS485 (über die der

Anschluss an verschiedene Steuereinheiten möglich ist) sowie

einen USB-Anschluss für die Programmierung.

Die Montage ist hinter bzw. integriert in Abdeckung (Gehäuse

„506E” BTicino) oder als Wandmontage (mit Halterung CPVW00)

vorgesehen.

Überwachung über das Internet,

Diagnostik, Messdatenerfassung

und Fernbedienung

Qualitativ hochwertiger Service, die Senkung von Wartungskosten und Energieeinsparung sowie innovative Lösungen mit hoher Wertschöpfung: all dies erfordert effiziente Instrumente.

Zuverlässige Elektronik und die integrierte Datenverarbeitung zählen zu diesen Instrumente und sind selbstverständliche Eigenschaften von Cloud Evolution.

Cloud Evolution ist eine Plattform, welche die Funktionalität einer vollständigen und zuverlässigen Fernsteuerung mit einfachen und bequemen Gebrauch verbindet.

Über das Internetportal kann auf das System in unterschiedlichster Art und Weise zugegriffen werden: über den PC im Büro, unterwegs über ein Tablet oder Smartphone und ebenso ganz

entspannt von zu Hause aus.

Der Aufbau der Plattform ist eine offene und flexible Struktur, um sich dem jeweiligen Bedarf anpassen zu können. Evolution und Vision zusammen im Internet der Dinge.

Wichtigsten Funktionen der Plattform Cloud Evolution

• Datenerfassung in Echtzeit über die Gerät vor Ort

• Automatische Diagnosemeldungen über Email/SMS

• Zugriff mehrerer Nutzenden mit unterschiedlichen

Vorrechtsstufen

• Synoptische Bildschirme

• Manuelle Bedienungssteuerung

• Änderung der Konfigurationsparameter der Geräte über Fernsteuerung

• Datenaufzeichnung

• Online-Berichte

• Exportieren von Daten.

Serie Dado |

Dado ist eine Serie an intelligenten Internetgateways, über welche die Geräte EVCO mithilfe des Portals Cloud Evolution überwacht und gesteuert werden können.

Sehr geringe Größe, Firewall freundlich, einfach zu installieren und zu konfigurieren: dies sind nur einige der Stärke von Dado. Internet in 10 Minuten.

Die Internetverbindung erfolgt über LAN oder eine Telefonverbindung GPRS.

Es sind keine lästigen Konfigurationen der MODBUS-Tabellen notwendig, da die Geräte EVCO bereits von voreingestellten Profilen beschrieben werden: alle Fähigkeiten der Geräte sofort verfügbar.

Haupteigenschaften

• Verschiedene Modelle für den unterschiedlichen Bedarf der

Anwendung

• Betriebssystem mit Echtzeit

• Resistent gegen Viren und Malware

• Serielle Bedienschnittstelle RS-485 integriert

• Ethernet-Anschluss 100T

• Kommunikationsprotokoll MODBUS Master (RTU und MODBUS

TCP)

• Konfiguration über einen allgemein gebräuchlichen

Webbrowser

• Versenden und Erhalten der Daten von/an Plattform

CloudEvolution

• Keine öffentliche oder VPN IP-Adresse notwendig

• Keine Konfiguration von Router oder Firewall notwendig

• Steuerung von bis zu 30 Geräten

• In einer einzigen Anlage können mehrere Dados installiert werden

• Montage auf Führung nach DIN

• Versorgung 24 VDC, externe Netzgerät auf Anfrage

• Slot für SD Card (bis zu 16 GB)

• Anschluss an Ethernet, WiFi und GPRS möglich

• Slot für SIM-Karte aktiviert für Datentransfer (nur für GRPS).

DATAFARM

DataFarm ist ein Server-Pool, in dem die vor Ort erfassten Daten aufbewahrt werden. Diese sind hier als integrierte Datenbank organisiert und werden den Funktionen der Anwendersoftware zur Verfügung gestellt.

Der Aufbau ist so gestaltet, dass der Redundanz der Daten berücksichtigt wird (auch die geographische, wenn notwendig).

Über diese Webseite kann das Personal auf das System zugreifen.

Je nach Vorrechtsstufe kann auf die verschiedenen Funktionen zugegriffen werden, wie synoptische Anzeige des Zustands der Anlage, Alarmliste, Datenspeicherung und Parameterpläne.

Außerdem können Daten bequem auf den eigenen PC in Format Excel und CSV als Datensicherung, Statisten oder persönliche Berichte heruntergeladen werden.